Пояснительная записка материалов по обоснованию проекта

межевания территории

Обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков.

Маршрут прохождения проектируемого газопровода определен исходя из месторасположения источника газоснабжения и конечных потребителей, с учетом расположения земельных участков, расстояний до потребителей, ширины проездов, видов дорожного покрытия, наличия вдоль трассы различных сооружений и препятствий (с соблюдением нормативных расстояний до них), а также от рельефа местности.

Планировка трассы включает в себя расчистку трассы от зелёных насаждений, мусора и производится с таким расчетом, чтобы оставалась спланированная полоса для размещения на ней сварочного оборудования, проезда автотранспорта и передвижения строительных машин.

Трасса газопровода проходит подземно. Земляные работы заключаются в устройстве траншей, либо котлованов под трубы газопровода. Размеры и профили траншеи установлены проектом в зависимости от диаметра труб газопровода, характеристики грунтов, гидрогеологических, температурных и других условий.

Прокладка газопровода преимущественно запроектирована подземная открытым способом и закрытым способом (методом ННБ, в т.ч. участки пересечения с водными объектами, автодорогами, коммуникациями). Минимальная глубина укладки газопровода принята в зависимости от глубины промерзания и степени морозоопасности грунта, в котором предусматривается строительство, составляет не менее 1,6 м.

Минимальная глубина укладки полиэтиленового газопровода (до верха газопровода, футляра) в зависимости от глубины промерзания и степени морозоопасности грунта, в котором предусматривается строительство, с учетом того что температура стенки полиэтиленовой трубы в период эксплуатации не будет снижаться ниже минус 15 °С.

При прокладке газопроводов давлением свыше 0,6 до 1,2 МПа глубина прокладки газопроводов должна быть не менее 1,6 м. (до верха газопровода, футляра).

Грунт, вынутый из траншеи, следует укладывать в отвал с одной стороны на расстоянии от бровки не ближе 0,5 м, оставляя другую сторону свободной для передвижения транспорта и производства сварочно-монтажных и укладочных работ.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции для объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон их планируемого размещения не установлены.

Параметры разрешенного строительства газопровода осуществляются в соответствии с действующей нормативной документацией:

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870);

- Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009г.;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ с изм.;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

- «Правила охраны газораспределительных сетей»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых»;

- СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ 9.602-2016 «Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»;

- Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ N 390 от 25.04.2012) с изменениями, внесёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 N 201;

- СП 42.13330.2012 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских  поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;

- ГОСТ Р 21.1101 - 2013 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации";

- ГОСТ 21.610-85 «Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи»;

- СНиП 3.01.04-87* Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов;

- СНиП 21.01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- ГОСТ 9544-2005 Арматура трубопроводов запорная. Нормы герметичности затворов отключающих устройств;

- ГОСТ 7512-82  Пособие по методам контроля качества сварных соединений трубопроводов, выполняемых в строительстве;

- ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия;

- СП-42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из стальных труб; РД 153-39.4-091-01 Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от электрохимической коррозии.

- Обоснование способа образования земельного участка.

Согласно ст.11.3 Земельного кодекса Российской Федерации
образуемые земельные участки образуются из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.

- Обоснование определения размеров образуемого земельного участка

Проектом предусматривается отвод земель для строительства и эксплуатации объекта. Отводимые земли используются в период строительства для размещения строительных машин и механизмов, отвалов грунта, выполнения строительных и монтажных работ и дальнейшей эксплуатации объекта.

Ширина полосы отвода определяется с учетом диаметра труб, способа их
соединения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины
заложения трубопровода, от способа и схемы обратной засыпки
смонтированного трубопровода. Из площади полосы отвода исключены
земельные участки, находящиеся под строениями.

- Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с положениями главы V.7 Земельного кодекса Российской Федерации  публичный сервитут устанавливается для использования земельных участков и (или) земель в целях  размещения линейных объектов системы газоснабжения и их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами регионального или местного значения, либо необходимы для организации газоснабжения населения,  подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.

Кроме того, границы публичного сервитута определяются границей зоны планируемого размещения линейного объекта, устанавливаемой проектом планировки территории на всем протяжении трассы проектируемого межпоселкового газопровода.

Согласно ст.23 Земельного кодекса Российской Федерации публичный
сервитут на земельный участок устанавливается законом или иным нормативно правовым актом органа государственной власти или органа местного самоуправления в случае, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления, местного населения.