ООО «Леноблпроект - Т»

Документация по планировке территории

Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, предусматривающая размещение линейного объекта – распределительный газопровод в городе Тихвине Ленинградской области к жилым домам № 1, 2, 11 площадки Усадьба РТС.

Том II

Проект планировки территории

Материалы по обоснованию

Директор								Рогожин В.А.

ГИП									Рогожина И.А.

г. Тихвин

2016 г.

Состав проекта планировки территории

| №№ п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Текстовые материалы. |  |
| 1.1. | Пояснительная записка |  |
| 2 | Раздел 2. Графические материалы: |  |
| 2.1. | Схема расположения элемента планировочной структуры | 1:5000 |
| 2.2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:1000 |
| 2.3 | Схема организации улично-дорожной сети | 1:1000 |
| 2.4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:1000 |
| 2.5 | Сводный план инженерных сетей | 1:1000 |
| 2.6 | Схема вертикальной планировки | 1:1000 |
| 3. | Исходно-разрешительная документация |  |

Содержание

Введение	4

1.	Анализ исходных данных и комплексная оценка территории	6

1.1.   Общие сведения	6

1.2.   Современное использование территории и распределение земель по землепользованию:	8

1.3.  Природные условия	11

1.3.1  Общая климатическая характеристика	11

1.3.2  Инженерно-геологические условия	11

1.3.3  Гидрогеологические условия	12

1.4.   Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с указанием их значения (при наличии):	13

1.5.   Сведения о зонах с особыми условиями использования территории:	13

1.6.   Перечень чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера риску возникновения которых подвержена территория:	15

1.7.  Предложения по мероприятиям по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:	16

2.	Характеристики планируемого развития территории и систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимого для развития территории	17

2.1.   Параметры системы социального обслуживания	17

2.2.   Параметры развития системы транспортного обслуживания	17

2.3.   Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения	17

2.4.   Характеристики планируемого развития территории	18

2.5.   Линии градостроительного регулирования	18

2.6.   Размещаемые линейные объекты	18

2.7.   Основные технико-экономические показатели	19

## Введение

Настоящая документация по планировке территории Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, предусматривающая размещение линейного объекта - «Строительство распределительного газопровода в г. Тихвине Ленинградской области к жилым домам №1,2,11 Усадьбы РТС» (далее по тексту – «Документация») разработана на основании Постановления от 21.10.2015 г. №01-2597-а «О разработке проекта планировки территории объекта «Строительство распределительного газопровода в г. Тихвине Ленинградской области к жилым домам №1,2,11 Усадьбы РТС».

При разработке проектного решения в качестве основной законодательной базы и устанавливающих технические требования нормативов использовались:

- Инструкция  о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная постановлением Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 г. №150;

- Законодательство об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 г. № 83;

- РДС 30-201-98 (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция».

Федеральные законы и постановления Правительства РФ:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 106-Ф3;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. №74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 2 февраля 1996 г. N 105 "Об утверждении Положения о порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений";

Нормативно-правовые акты Тихвинского городского поселения, Тихвинского муниципального района и Ленинградской области:

- Решение совета депутатов Тихвинского городского поселения от 17.10.2012 N 02-336 «Об утверждении генерального плана Тихвинского городского поселения»;

- Правила землепользования и застройки Тихвинского городского поселения, утвержденные решением совета депутатов Тихвинского городского поселения от 16 января 2008 года № 02-409;

- Региональные нормативы Градостроительного проектирования Ленинградской области;

15.1	Постановление администрации Тихвинского района от 21.10.2015 г. №01-2597-а «О разработке проекта планировки территории объекта «Строительство распределительного газопровода в г. Тихвине Ленинградской области к жилым домам №1,2,11 Усадьбы РТС».

Технические регламенты и нормативы федерального уровня:

- Постановление Госстроя Российской Федерации «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 29 октября 2002 года №150 (СНиП 11-04-2003);

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ»;

- «Инструкция по межеванию земель», утверждена Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Российской Федерации 8 апреля 1996 г.;

- «Методические рекомендации о порядке государственной регистрации сервитутов на земельные участки», утверждены приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 26 июля 2004 г. N 132;

Все нормативно-правовые акты использовались в действующей редакции.

В настоящем Проекте в качестве обосновывающих материалов использовалась ранее разработанная документация:

Материалы инженерных изысканий:

- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный в 2015 г. ООО «Агентство ГРИФОН»;

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный в 2015 г. ООО «Геосити»;

- Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям, выполненный в 2015 г. ООО «Геосити»;

Документы территориального планирования и градостроительного зонирования:

- Генеральный план Тихвинского городского поселения;

- Правила землепользования и застройки Тихвинского городского поселения.

Прочие документы:

- Исходные данные и требования, подлежащие обязательному учету при разработке раздела «ГОЧС», выданные ГУ МЧС России по Ленинградской области, рег.№15-481-8388-идт от 23.12.2015 г.

Проект выполнен с использованием программы AutoCAD версии 2009. Для обеспечения рассмотрения материалов проекта и его согласования цифровые картографические материалы представлены в формате *.pdf.

# Анализ исходных данных и комплексная оценка территории

1.1.   Общие сведения

В административном отношении участок проектируемого строительства расположен в Тихвинском районе Ленинградской области.

Трасса проектируемого газопровода проходит по застроенной территории г. Тихвина по двум участкам:

-1-й участок – к ж.д. №1 и 2;

-2-й участок – к ж.д. №11.

1-ый участок

-	на западе – застройка малоэтажными и среднеэтажными домами, земельным участком с к.н. 47:13:1203001:108, земли населенных пунктов;

-	на востоке – индивидуальная жилая застройка;

-	на севере – земли населенных пунктов;

-	на юге – земли населенных пунктов.

2-ой участок граничит:

-	на западе – жилой дом №10;

-	на востоке – жилой дом №11;

-	на севере – земельный участок с к.н. 47:13:1203001:132, земли населенных пунктов;

-	на юге – земельные участки с к.н 47:13:1203001:131 и к.н. 47:13:1203001:133.

Настоящая документация по планировке территории Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, предусматривающая размещение линейного объекта - «Строительство распределительного газопровода в г. Тихвине Ленинградской области к жилым домам №1,2,11 Усадьбы РТС» (далее по тексту – «Документация») разработана на основании Постановления от 21.10.2015 г. №01-2597-а «О разработке проекта планировки территории объекта «Строительство распределительного газопровода в г. Тихвине Ленинградской области к жилым домам №1,2,11 Усадьбы РТС».

Первая точка подключения - к существующему газопроводу высокого давления Ø110х10,0, построенному по проекту 4873-ГСН выполненному ПКЦ ОАО «Леноблгаз» в 2005 г.  по (для газоснабжения ж.д.№1 и 2). Точка врезки увязана с исполнительной документацией на проект шифр: 4873-ГСН выполненный ПКЦ ОАО «Леноблгаз» в 2005 г. Давление в точке подключения к существующему газопроводу составляет 0,6 МПа (см. Т.У.).

Проектом предусмотрено:

- врезка в газопровод высокого давления  ПЭ 100 ГАЗ SDR11  110х10,0(ПК0). Арматура для врезки DAA110х63;

- установка крана ПЭ-ВП КНР d63 подземно (ПК0+0,8)(черт.0145300009615000368-0242753-01-ТКР.ГСН.П,л.6);

- прокладка газопровода высокого давления трубой ПЭ100 ГАЗ SDR11 63х5,8( ПК0-ПК4+7,1);

- установка  футляров ПЭ80 ГАЗ SDR17.6 110х6,3 ,L=11.0 м и L=10,0м с установкой контрольных трубок с выводом под ковер на пересечении с  дорогами);

-выход газопровода из земли выполнить спецотводом изолированным СОИ-2 ⌀57х3,5 с неразъемным соединением «ПЭ-сталь» 63-57 (ПК4+8,1);

- последовательно прокладка надземного стального газопровода высокого давления из стальных электросварных труб Ø57х3,5 ГОСТ 10704-91, установка перехода диаметра ПЭ-57х4,0-32х3,0-09Г2С, прокладка надземного стального газопровода высокого давления из стальных электросварных труб Ø38х3,0 ГОСТ 10704-91 до входа в проектируемый ШРП "ИТГАЗ-R/72-2";

- установка ШРП "ИТГАЗ-R/72-2" с регулятором R/72,схема установки - черт. 0145300009615000368-0242753-01-ТКР.ГСН.П, л.8 ;

- установка крана шарового КШИ-25Ф на входе в ШРП;

- установка крана шарового КШИ-50Ф на выходе из ШРП;

- от ШРП "ИТГАЗ-R/72-2"- прокладка надземного стального газопровода низкого давления из стальных электросварных труб Ø57х3,5 ГОСТ 10704-91 до опуска газопровода в землю;

-выход газопровода из земли выполнить спецотводом изолированным СОИ-2 ⌀57х3,5 с неразъемным соединением «ПЭ-сталь» 63-57 (1ПК0+0,5);

-прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø63х5,8 ГОСТ Р 50838-2009;

- монтаж тройника ТА(KIT) d63 (1ПК0+25,0/2ПК0);

-выходы газопровода из земли выполнить спецотводом изолированным СОИ-2 57х3,5 с неразъемным соединением «ПЭ-сталь» 63-57 (1ПК0+29,0, 2ПК0+29,2);

- установка кранов КШИ-50ф на выходе газопровода из земли на h=1,6м (у ж.д. №1 и№2)

-установка контура заземления для ШРП "ИТГАЗ-R/72-2" (черт. черт.0145300009615000368-0242753-01-ТКР.ГСН.ЭГ.П лист 10);

- устройство молниезащиты для ШРП "ИТГАЗ-R/72-2" ( черт.0145300009615000368-0242753-01-ТКР.ГСН.ЭГ.П лист 10);

-покрытие надземного газопровода грунтовкой за 2 раза и масляной краской за 2 раза ;

- установка опознавательных табличек (черт. 0145300009615000368-0242753-01-ТКР.ГСН.П,л.5) для обозначения поворотов подземного газопровода, мест установки контрольных трубок, указания границ прокладки газопровода методом наклонно- направленного бурения, кранов, а также мест присоединений к существующим сетям .

- установка ограждения ШРП (черт. 0145300009615000368-0242753-01-ТКР.ГСН.КЖ. П листы 1,2)

Прокладка газопровода от ПК0+1,3 до ПК3+40,5 протяженностью 339,2м осуществляется закрытым способом методом наклонно-направленного бурения. Протяженность участка, проложенного открытым способом -126,6м.

Вторая точка подключения - к существующему надземному газопроводу низкого давления Ø57х3,5,проложенному по фасаду ж.д.№10 (для газоснабжения ж.д.№11). Точка врезки увязана с исполнительной документацией на проект шифр: 8365-ГСН, выполненный ПКЦ ОАО «Леноблгаз» в 2009 г. Давление в точке подключения к существующему газопроводу составляет 0,0018 МПа (см. Т.У.).

Проектом предусмотрено:

- врезка  в надземный газопровод низкого давления  Ø57х3,5(ПК0);

- установка крана КШИ-50ф в месте врезки;

- выход газопровода из земли выполнить спецотводом изолированным СОИ-2 57х3,5 с неразъемным соединением «ПЭ-сталь» 63-57 (ПК0+1,0, ПК0+40,2);

- прокладка газопровода низкого давления трубой ПЭ80 ГАЗ SDR11 63х5,8 (ПК0-ПК4+7,1);

- установка крана КШИ-50ф на выходе газопровода из земли на h=1,6м;

Прокладка газопровода предусмотрена открытым способом. Протяженность трассы 40.2м

Границами проектирования являются: точка подключения проектируемого газопровода к существующему газопроводу, с одной стороны и кран на выходе из земли перед домом с другой.

Показатели системы газоснабжения

Таблица 1

| Наименование | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й участок |  |  |  |
| Газопровод высокого давления Подземный: ПЭ 80 ГАЗ SDR11-63х5,8 Надземный: Сталь 57х3,5 ГОСТ 10704-91 Сталь 38х3,0 ГОСТ 10704-91 Итого в.д.: Газопровод низкого давления Подземный: ПЭ 80 ГАЗ SDR11-63х5,8 Надземный: Сталь 57х3,5ГОСТ 10704-91 Итого н.д. Итого по 1-му участку | м м м м м м м | 407,1 1,1 1,1 409,3 56,2 2,0 58,2 481,65 | (выход из ШРП ) без учета длин СОИ-2 без учета длин СОИ-2 С учетом, верт. участков и длин СОИ-2 (L=3.6 м. – 3 шт, L=3.35-1шт) |
| 2-й участок |  |  |  |
| Газопровод низкого давления Подземный: ПЭ 80 ГАЗ SDR11-63х5,8 Надземный: Сталь 57х3,5 ГОСТ 10704-91 Итого по 2 участку | м м м | 38,2 2,5 47,9 | С учетом, верт. участков и длин СОИ-2 (L=3.6 м. – 2 шт,) |
| Итого по проекту: | м | 529,55 | С учетом, верт. участков и длин СОИ-2 (L=3.6 м. – 5шт, L=3.35-1шт) |
| Газорегуляторные установки: ШРП "ИТГАЗ-R/72-2" Отключающие устройства: Кран КШИ-25 фланцевый Кран КШИ-50 фланцевый Кран ПЭ КНР-d63 | шт шт шт шт | 1 1 5 1 | На 1участке На 1 участке 3-на1уч., 2-на 2уч. На 1 участке |

1.2. Современное использование территории и распределение земель по землепользованию:

Рассматриваемая территория относится к землям населенных пунктов.

Рассматриваемый объект пересекает следующие территориальные зоны:

Ж-2 – зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами;

Ж-3 – зона индивидуальной жилой застройки;

Пр-1 – зона озеленения специального назначения.

П-3 – зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности.

Градостроительный регламент территориальных зон установлен в составе правил землепользования и застройки, утвержденных решением Совета депутатов Тихвинского городского поселения от 16.01.2008 г. №02-409.

В границах территории проектирования расположены земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет, перечень таких участков представлен в таблице 2.

Ограничения (обременения) в использовании данных земельных участков отсутствуют.

Таблица 2. Земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет в пределах проектируемой территории (сведения Государственного кадастра недвижимости)

Таблица 2

| Кад. номер участка | Адрес местонахождения земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования | Площадь (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47:13:1203001:467 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, площадка Усадьба РТС, дом 6 | Земли населенных пунктов | Под двухэтажным многоквартирн. домом | 1267,0 кв.м |
| 47:13:1203001:132 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, площадка Усадьба РТС, дом 5 | Земли населенных пунктов | Под многоквартирн. жилым домом | 1422,0 кв.м |
| 47:13:1203001:479 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, площадка Усадьба РТС, 4А | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 1600,0 кв.м |
| 47:13:1203001:131 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, площадка Усадьба РТС, д.10 | Земли населенных пунктов | Под многоквартир-ным жилым домом | 2086,0 кв.м |
| 47:13:1203001:133 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, площадка Усадьба РТС, д.11 | Земли населенных пунктов | Под многоквартир-ным жилым домом | 1987,0 кв.м |
| 47:13:1203001:492 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, город Тихвин, площадка Усадьба РТС, 15 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 620,0 кв.м |
| 47:13:1203001:108 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, ул. Боровая, 51А | Земли населенных пунктов | Для обслуживания производственной базы | 19788,0 кв.м |

| 47:13:1203001:96 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, Усадьба РТС, 2 | Земли населенных пунктов | Под жилым домом | 1240,0 кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47:13:1203001:136 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, площадка Усадьба РТС, д.1 | Земли населенных пунктов | Под многоквартир-ным жилым домом | 975,0 кв.м |
| 47:13:1203007:38 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, ул. Сосновая, 11 | Земли населенных пунктов | Под индивидуальное жилищное строительство | 847,0 кв.м |
| 47:13:1203007:39 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, ул. Сосновая, 13 | Земли населенных пунктов | Под индивидуальное жилищное строительство | 600,0 кв.м |
| 47:13:1203007:43 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, ул. Сосновая, 18 | Земли населенных пунктов | Под индивидуальное жилищное строительство | 896,0 кв.м |
| 47:13:1203007:23 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, ул. Боровая, д.51 | Земли населенных пунктов | Для размещения производствен-ной базы по переработке лесоматериалов | 4156,0 кв.м |
| 47:13:1203007:30 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, ул. Боровая, 49 | Земли населенных пунктов | Под производствен-ной базой | 4384,0 кв.м |
| 47:13:1203007:31 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, пл-ка Улитов Ручей | Земли населенных пунктов | Огородничество | 47600,0 кв.м |

| Вновь образованные участки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47:13:1203001:ЗУ1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, пл-ка Усадьба РТС | Земли населенных пунктов | Для размещения ШРП | 8,0 кв.м. |

Границы земельных участков представлены на Схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории и на чертеже проекта планировки (лист 1).

Границы участка 47:13:1203001:ЗУ1 не установлены в соответствии с требованиями ФЗ о ГКН.

Земельный участок для строительства распределительного газопровода в г. Тихвине Ленинградской области к жилым домам № 1, 2, 11 Усадьбы РТС относится к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с федеральным и областным законодательством распоряжается администрация Тихвинского района.

Перевода земель и земельных участков в другую категорию, предоставленных для размещения линейного объекта, не требуется.

Изменение вида разрешенного использования земель и земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта, не требуется.

Процедура изъятия, в том числе путем выкупа для муниципальных нужд, земель и земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта, не требуется.

1.3.  Природные условия

1.3.1  Общая климатическая характеристика

Трасса проектируемого газопровода проходит по застроенной территории г. Тихвина.

В геоморфологическом отношении территория работ расположена в пределах озерно-ледниковой равнины на девонском поле.

Абсолютные отметки устьев выработок составляют 41,1 – 48,3 м.

Климат района умеренный и влажный, переходный от морского к континентальному. Для района характерны: сравнительно продолжительная, но не суровая зима, преимущественно прохладное лето, значительная облачность, большое количество осадков, высокая влажность и общая неустойчивость погоды. В течение большей части года наблюдается активная циклоническая деятельность, определяющая ветреную пасмурную погоду. Району свойственно относительно продолжительные весна и осень, а также постепенность смены сезонов.

Среднемноголетняя температура воздуха составляет +4,70 С, достигая максимумов в июле, минимумов – в феврале. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 78 %, при диапазоне колебаний среднемесячных значений от 66 % до 86 %. Наибольшее количество осадков отмечается в летний период (июль-сентябрь), наименьшее – в зимний (февраль-март).

Преобладают ветры западных направлений.

Изыскиваемая площадка расположена в строительно-климатическом подрайоне IIB (по СП 131.13330.2012).

1.3.2  Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия участка относятся ко II категории сложности, согласно СП 11-105-97, приложение Б.

В геологическом строении исследуемой территории по данным бурения до глубины 4,0 м принимают участие современные техногенные образования (t IV), верхнечетвертичные озерно-ледниковые (lg III).

По составу и физико-механическим свойствам на исследуемом участке выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

Почвенно-растительный слой вскрыт в скв. №2,3,6 на участке работ и мощность его составляет от 0,2 до 0,4 м.

Четвертичная система – Q

Современные отложения – QIV

Техногенные образования - tIV

ИГЭ-1 – Насыпные грунты, слежавшиеся: пески разной крупности, влажные и насыщенные водой, перемешанные со строительным мусором с гравием и галькой, с древесиной, со щебнем, битым кирпичом, битым стеклом.

Залегают практически повсеместно на участке работ с поверхности (абс. отм.кровли 41,1-48,3 м), мощностью 0,5-1,0 м. Срок отсыпки более 5 лет.

Верхнечетвертичные отложения - QIII

Озерно-ледниковые отложения - lg III

Представлены песками пылеватыми и супесями, которые выделены в следующие слои:

ИГЭ-2.Пески пылеватые, средней плотности, неоднородные, коричневато-серые, влажные и насыщенные водой.

Вскрыты во всех скважинах с поверхности и на глубине 2,80 м (абс. отм. кровли от 40,10 до 47,7 м), мощность, в том числе и вскрытая составляет 0,4-4,0 м.

ИГЭ-3. Супеси пылеватые, пластичные, коричневые, с прослоями песков пылеватых,насыщенных водой.

Вскрыты на глубине от 1,0 до 2,2 м (абс. отм. кровли от 44,4 до 46,7 м), мощность, в том числе и вскрытая составляет 0,3-3,0 м.

1.3.3  Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия участка работ на глубину бурения (4,0 м) характеризуются наличием одного водоносного горизонта подземных вод (безнапорного). Подземные воды приурочены к техногенным и озерно-ледниковым пескам, а также к прослоям песков в глинистых грунтах озерно-ледникового генезиса.

В период изысканий (октябрь 2015 г.) подземные воды со свободной поверхностью были вскрыты на глубине 1,0 – 2,8 м (абс. отм. 39,10 – 46,7) . Воды безнапорные.

Максимальная многолетняя амплитуда колебания уровня подземных вод по данным материалов «Отчетов о режиме подземных вод Ленинградского артезианского бассейна за1987-90г.г., СЗТГУ. 1991г.» составляет 2.2м.

Данные уровни можно отнести к среднегодовым. В неблагоприятные периоды года, во время снеготаяния и ливневых дождей, уровень подземных вод следует ожидать на абс. отм. 41,1 – 48,3 м.

Питание водоносного горизонта - атмосферное, разгрузка происходит в местную гидрографическую сеть.

Подземные воды безнапорные в соответствии с табл. В.3, В.4 СП 28.13330.2012,неагрессивны по отношению к бетонам нормальной проницаемости (Приложение 9).

Подземные воды безнапорные в соответствии с табл. 3 и 5 ГОСТ 9.602-2005, обладают средней степенью агрессивности по отношению к свинцовым оболочкам кабелей и высокой – к алюминиевым оболочкам кабелей (Приложение 9).

Подземные воды безнапорные в соответствии с табл. В.3, В.4 СП 28.13330.2012,неагрессивны по отношению к металлическим конструкциям по суммарному содержанию хлоридов и сульфатов (Приложение 9).

1.4.   Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с указанием их значения (при наличии):

Согласно письму комитета по культуре Ленинградской области от 28.10.2015 г. участок проведения работ находится на территории, в границах которой объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.

В связи с отсутствием на проектируемой территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выявленных объекты культурного наследия - необходимость в разработке мероприятий по сохранению объектов культурного наследия отсутствует.

1.5.   Сведения о зонах с особыми условиями использования территории:

На рассматриваемой территории к нормативно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные зоны воздушных линий электропередач, газопровода, сетей связи, хоз-бытовой канализации, водопровода и санитарно-защитная зона производственно-коммунальных и инженерно-технических объектов.

Наименование охранных зон инженерных сетей и сооружений и санитарно-защитных зон на территории проектирования с обоснованием размеров представлены в табл.3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование планировочного ограничения | Размеры (в каждую сторону) | Регламентирующие нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ | 2 м | Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| 2. | Охранная зона ВЛ 10 кВ | 10 м | Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| 3. | Охранная зона сетей связи | 2 м | Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. №578 |

| 4. | Охранная зона газопровода среднего давления | 4 м | Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Охранная зона газопровода высокого давления | 7 м | Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». |
| 6. | Охранная зона хоз-бытовой канализации | 3 м | СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| 7. | Охранная зона водопровода | 5 м | СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| 8. | Санитарно-защитная зона производственно-коммунальных и инженерно-технических объектов (Н-7) | в границах проектирования | Решение Совета депутатов Тихвинского городского поселения от 16.01.2008г. № 02-409 «Об утверждении правил землепользования и застройки Тихвинского городского поселения». |

Охранные зоны устанавливаются во избежание повреждения инженерных сетей и сооружений. Режим использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон, регламентируется соответствующими нормативными документами.

Зоны ограничений, связанные с чрезвычайными ситуациями и ограничениями по линии гражданской обороны населения приводятся в разделе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)» и на специальных чертежах.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на «Схеме границ зон с особыми условиями использования территории».

Размещение линейного объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий – не предусматривается.

Установление охранной зоны проектируемого газопровода  - согласно Федеральному закону от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

1.6.   Перечень чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера риску возникновения которых подвержена территория:

На территории исследуемого участка имеют место опасности и угрозы различного характера.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории земельного участка опасность представляют продолжительные дожди (ливни), сильные снегопады и метели в зимний период года, сильные ветры. В течение всего года наблюдается неустойчивая погода, весной и осенью приходят затяжные моросящие дожди, нередко с мокрым снегом и сильными ветрами. Сильные морозы наблюдаются редко и переносятся тяжело из-за большой влажности.

Сильные ветры более 25 м/сек наблюдаются в марте, мае, сентябре и декабре. Необходимо учитывать, что в результате прохождения ураганных ветров из строя могут быть выведены линии электропередач, снесены легкие постройки, повреждено оборудование. В зимний период сочетание интенсивных снегопадов и сильных ветров приводит к образованию снежных заносов.

В летний период на территории земельного участка имеют место грозы. Воздействие прямых разрядов молний в высотные конструкции объектов, линий высоковольтных передач, представляется наиболее опасным природным явлением, при котором создается угроза возникновения пожаров, а также может быть причиной гибели персонала и населения.

Опасные процессы и явления техногенного характера

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

- промышленные аварии и катастрофы;

- аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики.

Аварии на радиационно-опасных объектах

На территории г. Тихвин и исследуемого земельного участка отсутствуют радиационно-опасные объекты. Угрозу с точки зрения радиоактивного загрязнения представляют ЛАЭС и ПИЯФ.

Ленинградская АЭС расположена на расстоянии порядка 250 км от участка проведения изыскательских работ.

В институте ПИЯФ (Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова) проводятся фундаментальные исследования в области физики элементарных частиц и высоких энергий, ядерной физики, физики конденсированных сред, молекулярной и радиационной биофизики. В институте действуют две базовых исследовательских ядерных установки (ИЯУ) – реактор ВВР-М и протонный ускоритель. При гипотетической аварии на ПИЯФ выбросе на уровне 5% накопленных в реакторе ВВР-М продуктов деления из трубы вентилятора загрязнение территории будет в виде равномерного распределения, которое не представляет серьезной опасности.

Аварии на ГТС

Гидротехнические сооружения Рубиловская находится на реке Утроя в деревне Елины Островского района. Построена для обеспечения энергией близлежащих совхозов. После принятия решения, разрешающего подключение сельхозугодий к государственным электрическим сетям в конце 1960-х гг. работа ГЭС была остановлена. На 2015 год станция находится в разрушенном состоянии - отсутствует всё металлическое оборудование. Используется в качестве пешеходного моста. Находится в собственности ЗАО «Норд Гидро», разрабатывается проект восстановления.

Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан ООО «Леноблпроект - Т».

1.7.  Предложения по мероприятиям по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

Установление охранной зоны согласно Федеральному закону от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны;

вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением хозяйственной и иной деятельности, при которой обеспечивается безопасность эксплуатации объекта капитального строительства, в том числе и линейного.

Для обеспечения молниезащиты проектируемого шкафного газорегуляторного пункта предусматривается установка молниеотводов.

Газорегуляторные установки относятся по устройству молниезащиты к III категории и должны быть защищены от прямых ударов молнии. Проверка состояния устройств молниезащиты должна производиться не реже 1-го раза в год.

Для газорегуляторных установок устанавливается отдельно стоящий молниеотвод, высота которого должна обеспечить перекрытия места установки газорегуляторной установки.

Все устанавливаемые в проекте шкафные газорегуляторные установки и надземные газопроводы подлежат заземлению.

Контур заземления выполняется в соответствии с проектом защиты газопроводов.

После монтажа газопроводов и газового оборудования производятся замеры сопротивления растеканию токов в соответствии с ПУЭ. По результатам замеров сопротивления определяется количество заземляющих устройств и места их установки.

# Характеристики планируемого развития территории и систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимого для развития территории

# 2.1.   Параметры системы социального обслуживания

Документация подготавливается в целях размещения линейного объекта местного значения. На настоящий момент территория является застроенной. Квартал, расположенный северо-западнее ул. Боровая застроен коммунальными объектами, в южной его части расположены два многоквартирных дома; квартал при северо-восточной части ул. Боровая застроен индивидуальными жилыми домами в 1960-х гг. Северо-западный участок проектирования расположен на пл. Усадьба РТС в жилой зоне многоквартирной малоэтажной застройки.

В районе проектирования отсутствуют объекты социальной сферы. На пл. Усадьба РТС имеется магазин розничной продажи товаров первой необходимости. Генеральным планом не предусматривается организация системы социального обслуживания на данной территории.

Таким образом, с учетом того, что территория фактически застроена и генеральным планом не предусматривается развитие здесь объектов социальной сферы, а также назначения документации, развитие настоящей документацией системы социального обслуживания территории не предусматривается.

# 2.2.   Параметры развития системы транспортного обслуживания

Улично-дорожная сеть

Существующая дорожная сеть представлена ул. Боровой. Дорога является фактически сложившейся еще в дореволюционное время. Новые элементы дорожной сети или улучшение характеристик существующих градостроительной документацией городского поселения не предусмотрено.

Пассажирское и пешеходное сообщение

Существующее пассажирское сообщение осуществляется автобусным маршрутом городского транспорта (№ 14 и 15), а также транзитные рейсы районного значения, выходящие из города в данном направлении.

Пешеходное сообщение осуществляется по дорожкам, следующим вдоль дорожного полотна ул. Боровая по четной стороне.

# 2.3.   Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения

Газоснабжение – предусматривается строительство распределительного газопровода для газоснабжения многоквартирных жилых домов №1, 2, 11 пл. Усадьбы РТС, расположенных в г. Тихвин по двум участкам:

-1-й участок – к ж.д. №1 и 2;

-2-й участок – к ж.д. №11.

Первая точка подключения - к существующему газопроводу высокого давления Ø110х10,0, построенному по проекту4873-ГСН, выполненному ПКЦ ОАО «Леноблгаз» в 2005 г. (для газоснабжения ж.д.№1 и 2).

Вторая точка подключения - к существующему надземному газопроводу низкого давления Ø57х3,5 проложенному по фасаду ж.д.№10 (для газоснабжения ж.д.№11).

Квартал к северо-западу ул. Боровая, включая площадку Усадьба РТС, имеет сети водоснабжения и канализования, а также телефонизации. Жилые и промышленные предприятия подключены к централизованным тепловым сетям.

Дополнительных объектов коммунальной инфраструктуры или развития существующих не требуется.

# 2.4.   Характеристики планируемого развития территории

На расчетный срок (2030 год) генеральным планом Тихвинского городского поселения данная территория предназначена под реконструкцию. Вся существующая жилая застройка планируется к расселению и данная территория используется под промышленное производство V санитарного класса, а также коммунально-складские предприятия и (или) под объекты общественно-делового назначения.

Все существующие объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры будут сохранены.

Улица Боровая к 2030 году становится магистральной улицей общегородского значения, ведущей к трассе на Будогощь.

Все земли, расположенные в границах проектирования относятся к территориям общего пользования, и не подлежат приватизации.

Объекты капитального строительства федерального и регионального значения к размещению не планируются.

# 2.5.   Линии градостроительного регулирования

Проекты красных линий и линий регулирования жилой застройки на данную территорию ранее не разрабатывались.

Линии, обозначающие проезды, проходы к водным объектам отсутствуют в связи с отсутствием объектов.

Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов отсутствуют в связи с тем, что размещение данных объектов на проектируемой территории не планируется.

Объекты капитального строительства федерального и регионального значения к размещению не планируются, границы зон их размещения также отсутствуют.

# 2.6.   Размещаемые линейные объекты

Размещение линейного объекта – распределительного газопровода – соответствует зонам планируемого размещения линейного объекта, выделенным на чертеже планировки территории. Размещение объекта возможно.

- 2.7.   Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2016 год | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 1,56 | 1,56 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) | га / м2 / чел | - | - |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (кроме микрорайонного значения) | - - | - | - |
|  | - рекреационных зон | - - | - | - |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | - - |  | 1,56 |
|  | - производственных зон | - - | - | - |
|  | - иных зон (территорий общего пользования) | - - | - | 1,56 |
| 1.2 | Коэффициент застройки | % | - | - |
| 1.3 | Коэффициент плотности застройки | % | - | - |
| 1.4 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га | - | - |
|  | - земли субъектов Российской Федерации | - - | - | - |
|  | - земли муниципальной собственности | - - | 1,56 (гос.) | 1,56 (гос.) |
|  | - земли частной собственности | - - | 0 | 0 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | протяженность улично-дорожной сети - всего | км | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | магистральные улицы общегородского значения | - - | - | - |
|  | улицы и проезды местного значения | - - | - | - |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - автобус | - - | - | - |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей |  | - | - |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3 / сут | - | - |
| 6.2 | Водоотведение | л/с | - | - |
| 6.3 | Электропотребление | кВт/сутки | - | - |
| 6.4 | Расход газа | тыс. м3 / год | - | 81,12 |
| 6.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | млн. Гкал/год | - | - |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов | тыс. м3 /сут | - | - |
| 6.7 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га | - | 1,56 |
| 6.8 | Потребность в иных видах инженерного оборудования | соответствующие единицы | - | - |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 7.1 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га | - | - |