ООО «Дорианс»

Документация по планировке территории

Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, предусматривающая размещение линейного объекта - ул. Центролитовская в г. Тихвин от перекрестка с ул. Машиностроителей до здания Заводоуправления

Том II

Проект планировки территории

Пояснительная записка

Материалы по обоснованию

Генеральный директор                                                                  Луценко С.В.

Санкт-Петербург 2015

Состав проекта планировки территории

| №№ п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основная часть |  |
| 1.1. | Том 1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального и местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории |  |
| 1.2. | графические материалы: |  |
| 1.2.1. | Чертеж планировки территории на первую очередь освоения | 1:2000 |
| 1.2.2. | Чертеж планировки территории на расчетный срок | 1:2000 |
| 2. | Материалы по обоснованию |  |
| 2.1. | Том 2. Пояснительная записка |  |
| 2.2. | графические материалы: |  |
| 2.2.1. | Схема расположения элемента планировочной структуры | 1:25 000 |
| 2.2.2. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:2000 |
| 2.2.3. | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. | 1:2000 |
| 2.2.4. | Схема размещения сетей и сооружений электро- и теплоснабжения | 1:2000 |
| 2.2.5. | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. Схема размещения сетей и сооружений водоснабжения и канализации | 1:2000 |
| 2.2.6. | Разбивочный чертеж красных линий | 1:2000 |
| 2.2.7. | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ДСП) | 1:2000 |
| 3. | Том 3. Исходно-разрешительная документация |  |

Содержание

Введение	4

1.	Анализ современного состояния территории	9

1.1.	Общие сведения	9

1.2.	Современное использование территории и распределение земель по землепользованию	10

1.3.	Природные условия	11

1.3.1.	Общая климатическая характеристика	11

1.3.2.	Геологическое строение участка проектирования	13

1.3.3.	Почвенный покров	15

1.3.4.	Гидрология	16

1.3.5.	Гидрогеологические условия	16

1.4.	Зоны с особыми условиями использования территории	17

2.	Характеристики планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории	20

2.1.	1. Планировочная организация территории	20

2.2.	Плотность и параметры застройки территории	22

2.3.	Характеристики развития системы социального обслуживания	22

2.4.	Характеристики развития системы транспортного обслуживания	22

2.5.	Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения	23

3.	Основные технико-экономические показатели проекта планировки	24

4.	Приложение. Координаты поворотных точек устанавливаемых красных линий	25

# Введение

Настоящая «документация по планировке территории Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, предусматривающая размещение линейного объекта - ул. Центролитовская в г. Тихвин от перекрестка с ул. Машиностроителей до здания Заводоуправления» (далее по тексту – «Документация») разработан на основании постановления администрации Тихвинского муниципального района Ленинградской области № 01-1360-а от 02.06.2015 г. «О подготовке документации по планировке территории Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, предусматривающего размещение линейного объекта – улица Центролитовская в городе Тихвин от перекрестка с улицей Машиностроителей до здания Заводоуправления».

В составе настоящей Документации разрабатываются Проект планировки территории и Проект межевания территории.

Проект генерального плана Тихвинского городского поселения разработан в 2012 г. и утвержден решением совета депутатов Тихвинского городского поселения от 17.10.2012 N 02-336. В 2014 г. был подготовлен пакет изменений в генеральный план, который затем был утвержден решением Совета депутатов Тихвинского городского поселения 24 декабря 2014 г. № 02-48.

В соответствии с генеральным планом г. Тихвин, территория в границах настоящей Документации предназначена для трассировки магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения, являющейся южным продолжением ул. Победы.

Правила землепользования и застройки утверждены решением совета депутатов Тихвинского городского поселения от 16 января 2008 года № 02-409, последняя редакция правил утверждена решением совета депутатов от 17 октября 2012 года № 02-335 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тихвинского городского поселения».

Стоящие на учете в Государственном кадастре недвижимости земельные участки в границах настоящего Проекта, а также смежные с ними, имеют категорию земель «земли населенных пунктов», «Земли сельскохозяйственного назначения», «Земли промышленности».

Документация выполнена на геодезической основе, подготовленной ООО «Дорианс» масштаба 1:500 в 2015 г.

Исходный год разработки Документации– 2015-й. Проект планировки и межевания территории выполнен на расчетный срок - 2030 г. без выделения очередей освоения.

При разработке проектного решения в качестве основной законодательной базы и устанавливающих технические требования нормативов использовались:

Федеральные законы и постановления Правительства РФ:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 106-Ф3;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. №74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ;

- Федеральный закон от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

- Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10 января 2020 г. № 7-ФЗ;

- Федеральный Закон Российской Федерации от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 31 декабря 2005 № 199-ФЗ);

- Федеральный Закон Российской Федерации от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в ред. от 31 декабря 2005 № 199-ФЗ);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 2 февраля 1996 г. N 105 "Об утверждении Положения о порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений";

Нормативно-правовые акты Тихвинского городского поселения, Тихвинского муниципального района и Ленинградской области:

- Решение совета депутатов Тихвинского городского поселения от 17.10.2012 N 02-336. В 2014 г. (об утверждении генерального плана Тихвинского городского поселения);

- Правила землепользования и застройки Тихвинского городского поселения, утвержденные решением совета депутатов Тихвинского городского поселения от 16 января 2008 года № 02-409;

- Региональные нормативы Градостроительного проектирования Ленинградской области;

- Постановление администрации Тихвинского муниципального района Ленинградской области № 01-1360-а от 02.06.2015 г. «О подготовке документации по планировке территории Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, предусматривающего размещение линейного объекта – улица Центролитовская в городе Тихвин от перекрестка с улицей Машиностроителей до здания Заводоуправления»;

Технические регламенты и нормативы федерального уровня:

- Постановление Госстроя Российской Федерации «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 29 октября 2002 года №150 (СНиП 11-04-2003);

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- ГОСТ 21.204-93 «Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта»;

- ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;

- ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования;

- СНиП 23.03.2003 «Защита от шума»;

- ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ»;

- «Инструкция по межеванию земель», утверждена Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Российской Федерации 8 апреля 1996 г.;

- «Методические рекомендации о порядке государственной регистрации сервитутов на земельные участки», утверждены приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 26 июля 2004 г. N 132;

Все нормативно-правовые акты использовались в действующей редакции.

В настоящем Проекте в качестве обосновывающих материалов использовалась ранее разработанная документация:

материалы инженерных изысканий:

- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный в 2015 г. ООО «Дорианс»;

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный в 2015 г. ООО «Дорианс»;

- Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям, выполненный в 2015 г. ООО «Дорианс»;

документы территориального планирования и градостроительного зонирования:

- Проект генерального плана Тихвинского городского поселения;

- Правила землепользования и застройки Тихвинского городского поселения.

Прочие документы:

- Исходные данные и требования, подлежащие обязательному учету при разработке раздела «ПМ ГОЧС», выданные ГУ МЧС России по Ленинградской области, рег.№15-152-8046-идт от 18.05.2015 г.

Проект выполнен с использованием программы AutoCAD версии 2008. Для обеспечения рассмотрения материалов проекта и его согласования цифровые картографические материалы представлены в формате *.pdf.

Цели разработки проекта

Подготовка документации по планировке территории линейного объекта «ул. Центролитовская в г. Тихвин от перекрестка с ул. Машиностроителей до здания Заводоуправления» осуществляется в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территории;

2) выделения элементов планировочной структуры:

- установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

- установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, включая красные линии, дороги, улицы, проезды, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;

3) установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;

4) установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Подготовка настоящей документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных территорий.

Материалы утвержденной документации по планировке территории являются основой для выноса на местность красных линий, линий регулирования застройки, а также должны учитываться при разработке инвестиционных паспортов территорий и объектов, проектов застройки элементов планировочной структуры, выдачи кадастровых карт (планов) земельных участков и градостроительных планов земельных участков.

# Анализ современного состояния территории

# Общие сведения

Рассматриваемый объект находится: г. Тихвин, Тихвинское городское поселение, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область.

Рассматриваемый участок граничит:

- на западе – полем и железной дорогой;

- на востоке – железной дорогой и застройкой;

- на севере – с проезжей частью и далее с жилой застройкой;

- на юге – с вагоностроительным заводом.

Документация по планировке территории подготавливается для линейного объекта «ул. Центролитовская в г. Тихвин от перекрестка с ул. Машиностроителей до здания Заводоуправления». Объект является частью дороги общего пользования регионального значения «Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь». Северная часть современной трассы автодороги находится в пределах городской черты г. Тихвин, южная – на землях нераспределенного фонда.

Ориентировочные технические показатели современного состояния объекта:

Длина проезжей части  - 3148,0 м.

Ширина проезжей части:

- участок ПК 0+00 – ПК 33+00 – ширина от 8,75 м до 15 м – одна полоса движения по ходу километража и две полосы движения в обратном направлении.

- участок ПК 33+00 – ПК 21+00 – ширина проезжей части 7м в каждом направлении, по две полосы движения в каждом направлении через разделительный газон.

- участок  ПК 21+00 – ПК 31+48 – ширина проезжей части 8,75, по одной полосе движения в каждом направлении.

Остановочные комплексы – 6 шт.

Участок автомобильной дороги за пределами городской черты относится ко II технической категории. Движение по дороге круглогодичное.

Покрытие на всем протяжении участка – асфальтобетонное капитального типа, состояние - удовлетворительное.

Дорога имеет пересечение с двумя ручьями, протекающими в востока на запад. Для преодоления водных преград выполнены железобетонные водопропускные трубы прямоугольного сечения на ПК0+18 и ПК22+49.5. На участке ПК4+18 – ПК5+18 выполнен путепровод над железнодорожными путями.

Дорога имеет регулируемые перекрестки:

- пересечение улицы Центролитовской и Красавского шоссе – оборудованный светофорами, направляющими островками.

- пересечение улицы Победы с ул. Машиностроителей – оборудованный светофорами, направляющими островками.

Также дорога имеет примыкания подъездных дорог, выездов с прилегающих промышленных площадок.

На участке ПК2+26.5 – ПК18+90 дорога имеет разделительную полосу, прерывающуюся для разворота автотранспорта.

Проезжая часть, а так же пешеходная и велосипедная дорожки имеют бордюрное ограждение. В устройстве дорожного покрытия выполнены люки ливневой канализации.

Дорога оборудована автобусными остановками общественного транспорта.

# Современное использование территории и распределение земель по землепользованию

В границах проекта планировки территории проходит автодорога общего пользования, переходящая в северной части в ул. Центролитовскую и ул. Победы.

Рассматриваемая территория в северной части относится к землям населенных пунктов, южная находится на землях нераспределенного фонда и частично лесного фонда.

В границах территории проектирования расположены земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет, перечень таких участков представлен в табл. 2-1.

Ограничения (обременения) в использовании данных земельных участков отсутствуют.

Таблица 2-1. Земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет в пределах проектируемой территории (сведения Государственного кадастра недвижимости)

| № на схеме | Кад. номер участка | Категория земель | Вид разрешенного использования | Площадь (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47:13:1203009:113 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | для строительства основной дороги к ТЭЦ | 25 028 кв.м |
| 2 | 47:13:1203005:55 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | для эксплуатации полосы отвода железной дороги | 2 280 кв.м |
| 3 | 47:13:1203006:27 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | для эксплуатации полосы отвода железной дороги | 4 504 кв.м |
| 4 | 47:13:1203006:69 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | для эксплуатации полосы отвода железной дороги | 4 484 кв.м |

Границы земельных участков, граница г. Тихвин и граница земель лесного фонда представлены на Схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории.

# Природные условия

# Общая климатическая характеристика

Климат района изысканий отличается умеренно холодной зимой с оттепелями и умеренно теплым летом с довольно значительным количеством осадков.

Зима в данном районе умеренно холодная и длится обычно с середины декабря до конца второй декады марта. Средняя месячная температура зимой от минус 3.9 ºС в декабре, понижается к февралю до минус 7.9 ºС. Скорость ветра зимой в среднем несколько больше, чем летом и составляет 3-4 м/с. В среднем преобладающим направлением ветра в зимние месяцы являются южные и юго-западные потоки воздуха. Зимой увеличивается повторяемость циклонов, что сопровождается, преимущественно в январе и феврале преобладанием пасмурной погоды, со значительным выпадением твердых осадков.

Весна затяжная, и наступает в начале апреля. Конец весны приходится на последнюю декаду мая. Наступление весны сопровождается улучшением погоды, уменьшением повторяемости заморозков на почве, значительным повышением температуры почвы и воздуха, уменьшением количества облачности. Количество осадков в весенний сезон по сравнению с зимними месяцами уменьшается в 2-3 раза. Число ясных дней увеличивается, а число пасмурных - уменьшается. В конце марта происходит устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС, в середине апреля через 5 ºС, а в начале мая через 10 ºС. Весной наблюдаются большие колебания всех метеорологических элементов.

Лето умеренно теплое и длится обычно от начала июня до конца первой декады сентября. Средняя месячная температура летом от 14.8 ºС в июне, повышается к июлю до 17.8 ºС.

В августе она вновь понижается и составляет за месяц 16.0 ºС. Скорость ветра летом наименьшая в году. Осадков летом выпадает больше, чем в другие сезоны, но в основном они носят ливневой характер. К лету наблюдается усиление циклонической деятельности по сравнению с весной.

Осень затяжная, наступает около середины сентября с началом заморозков на почве и общим ухудшением погоды: понижением температуры и повышением влажности, увеличением количества облачности. Продолжительность осадков в октябре и ноябре по сравнению с летом увеличивается в два-три раза. Число ясных дней уменьшается от 9 в августе до 2 в октябре и ноябре, а число пасмурных в те же месяцы увеличивается от 5 до 13 и 17 дней соответственно. Средняя за месяц температура воздуха от 10.8 ºС в сентябре к ноябрю понижается до 0.5 ºС. В конце второй декады сентября происходит устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 10.0 ºС, в середине октября через 5.0 ºС, а к середине ноября через 0 ºС.

Метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере района расположения объекта, приведены в таблице 1.3.1-1.

Таблица 1.3.1-1. Метеорологические характеристики и коэффициенты г. Тихвин

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 160 |
| Коэффициент рельефа местности | 1,0 |
| Средняя максимальная температура воздуха (С) наиболее жаркого месяца (июля) | +22,8 |
| Средняя минимальная температура воздуха (С) наиболее холодного месяца (февраля) | -9,7 |
| Повторяемость направлений ветра и штилей за год, % |  |
| С | 7 |
| СВ | 9 |
| В | 13 |
| ЮВ | 12 |
| Ю | 18 |
| ЮЗ | 17 |
| З | 15 |
| СЗ | 9 |
| Штиль | 10 |
| Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным составляет 5%, м/с | 6 |

| Роза ветров за год по метеостанции Тихвин М-б 1 см - 5 % 0 5 10 15 20 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ |  |
| --- | --- |

Рисунок 2.1.1.1 - Розы ветров за год

# Геологическое строение участка проектирования

Особенностью геологического строения поверхности территории Ленинградской области является фундамент Русской платформы, который состоит из древнейших кристаллических пород архейского и нижпепротерозойского времени (1000 — 2500 миллионов лет назад и более) — гранитов, гранитогнепсов, гпейсов, диоритов.

Над кристаллическим фундаментом лежат горизонтально слои осадочных пород: глин, песков, песчаников, известняков и др. Они образовались из морских и континентальных отложений, при поднятиях и опусканиях платформы, которые она неоднократно испытывала на протяжении своей геологической истории. Опускаясь, платформа погружалась в море, а когда поднималась, становилась равниной суши. Там, где фундамент лежит глубоко, слой осадочных пород толще, а в приподнятых участках фундамента — тоньше. В отдельных местах кристаллический фундамент платформы выступает на поверхность. Имеется такой выступ и на северо-западе Русской платформы — это так называемый Балтийский щит. В Ленинградской области он расположен в северной части Карельского перешейка (между Финским заливом и Ладожским озером).  В остальных частях области кристаллический фундамент прикрыт слоем осадочных пород, причем по направлению к востоку и югу толщина слоя увеличивается.

В геоморфологическом отношении участок проектируемого производства работ расположен на равнинной территории водно-ледникового генезиса. По данным высотной привязки абсолютные отметки устьев скважин составляют 42,7 – 52,3 м.

В геологическом строении участка до глубины 5,0 м принимают участие: современные четвертичные образования, представленные почвенно-растительным слоем и техногенными грунтами, которые покрывают верхнечетвертичные озерно-ледниковые (lgIII) и ледниковые (gIII) отложения.

Современные  четвертичные  образования  (QIV)

Техногенные отложения (tIV)

ИГЭ-1 – Насыпные грунты: известняковые дресвяно-щебенистые грунты серого цвета. В соответствии с таблицами В.6 и В.7 СП 34.13330.2012 грунты относятся к слабопучинистым грунтам (II группа по степени пучинистости);

ИГЭ-1а – Насыпные грунты: пески пылеватые, коричневые, с гравием и галькой до 10%, влажные, с примесью органических веществ. В соответствии с таблицами В.6 и В.7 СП 34.13330.2012 пески относятся к сильнопучинистым грунтам (IV группа по степени пучинистости);

ИГЭ-1б – Насыпные грунты: супеси коричневые, с прослоями пылеватых песков, с гравием и галькой до 10%. В соответствии с таблицами В.6 и В.7 СП 34.13330.2012 супеси относятся к пучинистым грунтам (III группа по степени пучинистости).

Верхнечетвертичные  отложения  (QIII)

Озерно-ледниковые отложения (lgIII)

ИГЭ-2 – Пески пылеватые, коричневые, с редким гравием, средней плотности, влажные и насыщенные водой. В соответствии с таблицами В.6 и В.7 СП 34.13330.2012 пески относятся к сильнопучинистым грунтам (IV группа по степени пучинистости). В водонасыщенном состоянии при динамических нагрузках пылеватые пески могут переходить в плывунное состояние и резко терять несущую способность.

Ледниковые отложения (gIII)

ИГЭ-3 – Супеси песчанистые, коричневые, с гравием до 5%, с прослоями пылеватого водонасыщенного песка, пластичные. В соответствии с таблицами В.6 и В.7                              СП 34.13330.2012 супеси относятся к пучинистым грунтам (III группа по степени пучинистости).

ИГЭ-4 – Супеси песчанистые, коричневые, с гравием до 5%, с прослоями пылеватого водонасыщенного песка, пластичные. В соответствии с таблицами В.6 и В.7                               СП 34.13330.2012 супеси относятся к пучинистым грунтам (III группа по степени пучинистости).

ИГЭ-5 – Супеси пылеватые, коричневые, с гравием и галькой до 10%, твердые. В соответствии с таблицами В.6 и В.7 СП 34.13330.2012 супеси относятся к сильнопучинистым грунтам (IV группа по степени пучинистости).

# Почвенный покров

Тихвинский озерно-ледниковый ландшафт характеризуется слабоволнистой поверхностью. Коренной фундамент представлен толщей девона. Почвообразующими породами являются песчаные отложения – тонкозернистые пески и супеси, на которых формируются подзолы и скрытоподзолистые почвы. Значительные пространства занимают верховые болота.

В восточной части Тихвинского района скрытоподзолистые песчаные и супесчаные почвы занимают большую площадь. Они всегда сопутствуют друг другу. Рельеф, характеризующий территорию распространения песчаных отложений, представлен зандровыми равнинами и холмами, или грядами (дюнами).

Профиль подзолистых почв имеет следующее морфологическое строение:

А0 – слаборазложившаяся лесная подстилка мощностью 5-10 см, переходящая постепенно в горизонт А0А1, сильно обогащенный органическими остатками, или сменяющаяся сильно прокрашенным гумусом горизонтом А1А2 мощностью 2-3 см;

А2 – подзолистый горизонт мощностью 2-15 см белесой или белесо-серой окраски, плитчатой, слоевато-плитчатой, чешуйчатой или листоватой структуры;

А2В – пестроокрашенный переходный горизонт; в нем чередуются участки горизонтов А2 и В. Участки горизонта А2 сформированы в виде затеков, карманов, клиньев мощностью 10-50 см;

В – иллювиальный горизонт, наиболее ярко окрашенный в профиле, бурых, охристо-бурых тонов окраски, очень плотный, ореховатой, комковато-ореховатой структуры, которая книзу укрупняется до призматической. По трещинам и граням структурных отдельностей содержится обильная белесая присыпка, коричневые глянцевитые натечные пленки. Горизонт постепенно с глубины 5—120 см переходит в почвообразующую породу.

Реакция элювиальных горизонтов подзолистых почв сильнокислая или кислая (pHKCL 3,0-5,0). Содержание гумуса – 1-7%, насыщенность основаниями – 20-50%.

# Гидрология

На территории Тихвинского района располагается поверхностный водный объект -  р. Тихвинка являющиеся источником централизованного питьевого водоснабжения. В р. Тихвинка впадает р. Таборы (Вязитский) и ручей Улитов.

Рассматриваемый участок попадает в водоохранные зоны водных объектов.

Ближайший водный объект – ручей Таборы (Вязитский, впадает в р. Тихвинка, длина 14 км) и ручей Улитов (впадает в р. Тихвинка, длина приблизительно 7 км).

Водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной или иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В пределах водоохраной зоны устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной деятельности.

Согласно ст. 65 ст.6 Водного кодекса РФ от 03.06.06.г. №74 – ФЗ, для руч. Таборы (Вязитский) устанавливается водоохранная зона (ВЗ) и прибрежная защитная полоса размерами 100 м и 50 м, береговая полоса (БП) – 20 м; для руч. Улитов устанавливается водоохранная зона (ВЗ) и прибрежная защитная полоса размерами 50 м и 50 м, береговая полоса (БП) – 5 м.

# Гидрогеологические условия

На перекрестке ул. Машиностроителей и ул. Победы в июле 2013 г. скважинами          №№ 1а, 2а, 4а грунтовые воды со свободной поверхностью не были встречены. Однако, во времена обильного выпадения осадков и сезонного снеготаяния на этом участке вблизи дневной поверхности возможно появление грунтовых вод типа «верховодка» (абсолютные отметки 42,7-47,1 м).

При производстве буровых работ в апреле 2015 г. грунтовые воды, приуроченные к озерно-ледниковым пескам и тонким песчаным прослоям в ледниковых супесях, были встречены на глубинах 1,3-3,0 м, на абсолютных отметках 45,0-50,4 м.

Питание грунтовых вод производится за счет инфильтрации атмосферных осадков и утечек из инженерных коммуникаций, разгрузка – в мелкие близлежащие водотоки (руч. Вязитский, руч. Улитов). В периоды ливневых дождей и интенсивного снеготаяния, следует ожидать подъема уровня грунтовых вод до уровня дневной поверхности (абсолютные отметки 42,7-52,3 м) с затоплением понижений в рельефе.

По результатам химического анализа грунтовых вод и водных вытяжек (см. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям), в соответствии с таблицами В.1, В.3 и В.4 СП 28.13330.2012 по отношению к бетону нормальной проницаемости грунтовые воды неагрессивны, а грунты – слабоагрессивны.

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 грунтовые воды характеризуются средней коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля, но высокоагрессивны к алюминиевой; грунты обладают высокой коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля и стали.

# Зоны с особыми условиями использования территории

На рассматриваемой территории к нормативно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные зоны воздушных линий электропередач, теплосетей, водоохранные зоны.

Наименование охранных зон инженерных сетей и сооружений и водоохранных на территории проектирования с обоснованием размеров представлены в табл.1.4-1.

Таблица 1.4-1. Охранные зоны инженерных сетей и сооружений и водоохранные

| № п/п | наименование планировочного ограничения | размеры (в каждую сторону) | регламентирующие нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охранная зона ЛЭП 110 кВ | 20 м | Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; |
| 2. | Охранная зона тепловых сетей | 3 м | Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей" |
| 3. | Охранная зона железной дороги | в границах полосы отвода | Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 г. N 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» |
| 4. | Водоохранная зона р. Вязитский | 100 м | Водный кодекс РФ |
| 5. | Прибрежная защитная полоса р. Вязитский | 50 м | Водный кодекс РФ |
| 6. | Водоохранная зона р. Улитов | 50 м | Водный кодекс РФ |
| 7. | Прибрежная защитная полоса р. Улитов | 50 м | Водный кодекс РФ |

Охранные зоны устанавливаются во избежание повреждения инженерных сетей и сооружений. Режим использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон, регламентируется соответствующими нормативными документами.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В северной части проектируемую территорию пересекает руч. Таборы (Вязитский), в центральной части – руч. Улитов, впадающие в р. р. Тихвинка.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г. водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г. устанавливается ширина водоохраной зоны рек или ручьев протяженностью до двухсот километров в размере 100 м, десяти километров – в размере 50 м.

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос на проектируемой территории представлены в таблице № 1.4.-1.

Табл. № 1.4-1. Размеры водоохранных зон

| Название | Размер водоохранной зоны (м) | Размер прибрежной защитной полосы (м) |
| --- | --- | --- |
| руч. Таборы (Вязитский), | 100 | 50 |
| ручей Улитов | 50 | 50 |

Согласно ст. 6 Водного Кодекса Российской Федерации, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

Зоны ограничений, связанные с чрезвычайными ситуациями и ограничениями по линии гражданской обороны населения приводятся в разделе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)» и на специальных чертежах.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на «Схеме границ зон с особыми условиями использования территории».

Особо охраняемые природные территории

Рассматриваемый объект в проектных границах не затрагивают границ особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения (ответы комитета по природным ресурсам Ленинградской области и администрации Тихвинского района представлен в Томе 3 «Исходно-разрешительная документация»)

Объекты историко-культурного наследия

Объекты историко-культурного наследия в пределах рассматриваемой территории отсутствуют.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Рассматриваемая территория находится за пределами зон санитарной охраны источников водоснабжения.

# Характеристики планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

# 1. Планировочная организация территории

Проект планировки территории линейного объекта «ул. Центролитовская в г. Тихвин от перекрестка с ул. Машиностроителей до здания Заводоуправления» предполагает выделение элементов планировочной структуры и установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

В части выделения элементов планировочной структуры в настоящем проекте предусмотрено выделение единого инженерно-транспортного коридора, обеспечивающего прохождение планируемых в соответствии с генеральным планом Тихвинского городского поселения магистральной улицы общегородского значения ул. Центролитовской, являющейся южным продолжением ул. Победы, включая расширение существующих отрезков указанной магистрали, а так же перекладку, при необходимости, существующих сетей инженерного обеспечения и трассировку новых.

Границы такого коридора, ограниченные проектируемыми красными линиями, установлены исходя из требований действующих нормативов в части определения размеров магистральной улицы общегородского значения в красных линиях согласно табл. 85 Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области, а также наличия инженерных сетей на территории и сложившихся условий землепользования. Согласно требований Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области к проектированию магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения,

- ширина улицы в красных линиях должна составлять 37 – 75 м,

- ширина полосы движения – 3,5 м;

- число полос движения – 4 – 8;

- наименьший радиус кривых в плане – 400 м;

- ширина пешеходной части тротуара – 3 м.

Согласно Градостроительного кодекса Российской Федерации, красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты). Красные линии планируемой магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения проектируются в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ и РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ».

Красные линии вдоль планируемой магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения устанавливаются с учетом расширения дорожного полотна, устройства разделительной полосы и перспективного развития сетей инженерно-технического обеспечения. Ширина улицы в красных линиях составляет в пределах от 40 до 85,5 м в зависимости от условий землепользования и инженерного оснащения территории, ширина прилегающих проездов и улиц с учетом сетей инженерно-технического обеспечения составляет 18 – 26 м.

На отрезке планируемой магистральной улицы в пределах устанавливаемых красных линий находятся ряд земельных участков, предназначенных для строительства и эксплуатации автомобильных и железных дорог.

Установленные для таких участков виды разрешенного использования не противоречат и не препятствуют устройству планируемой магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения, в связи с чем в настоящем Проекте резервирование указанных участков (равно как и их частей) с целью последующего выкупа не предусматривается в виду отсутствия необходимости.

В целях комплексной организации площади на пересечении ул. Победы, являющейся продолжением ул. Центролитовской, с ул. Машиностроителей настоящим Проектом предусмотрено выделение в красных линиях необходимых территорий на данном перекрестке.

Красные линии, утверждаемые в составе Проекта планировки территории отображены на схемах «Чертеж планировки территории» и «Разбивочный чертеж красных линий».

# Плотность и параметры застройки территории

Рассматриваемая территория в границах проектирования является в основном территорией общего пользования и предназначена для устройства автомобильных дорог общего пользования и прокладки сетей инженерного обеспечения. Часть территории в границах проектирования занимает зона размещения объектов инженерно-технического обеспечения.

Характеристики планируемого развития территории:

| № п/п | Параметры | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах проекта, в том числе: | га | 23,4 |
| 1.1 | Площадь территории общего пользования | га | 23,4 |
| 2 | Плотность застройки | кв.м. общей площади/га | - |

# Характеристики развития системы социального обслуживания

Развитие системы социального обслуживания территории – не предусматривается.

# Характеристики развития системы транспортного обслуживания

Улично-дорожная сеть

Планируемая магистральная улица общегородского значения регулируемого движения обеспечивает связанность улично-дорожной сети южной части г. Тихвина и является основной транспортной артерией, связывающей селитебную часть и южный промышленный узел города, а так же обеспечивает связи  южного промышленного узла с внешней транспортной сетью.

Технические параметры проектируемой улицы соответствуют Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области и составляют:

- число полос движения: 4 (на всем протяжении);

- ширина полосы движения: 3,5 м;

- ширина разделительной полосы: 4 – 10 м;

- ширина полосы безопасности: 0,5 м;

- наименьший радиус кривых в плане: 400 м;

- ширина пешеходной части тротуара: 3 м.

Организация пассажирского и пешеходного сообщения

Организация маршрутного пассажирского сообщения необходима для обеспечения связи между центральной и южной частями г. Тихвина, прежде всего – для обеспечения трудовых миграций населения, задействованного на предприятиях южного промузла. В соответствии с генеральным планом Тихвина, по проектируемой магистральной улице общегородского значения будет проложен автобусный маршрут городского транспорта, для чего в Проекте планировки территории предусмотрена организация остановочных пунктов общественного транспорта в количестве четырех в обоих направлениях.

Пешеходное сообщение запланировано осуществлять по тротуарам шириной 3 м, предусматриваемым на отрезке от ул. Машиностроителей до ул. Шумилова с обеих сторон от проезжей части, на отрезке от ул. Шумилова до здания заводоуправления – со стороны застройки (с юго-восточной и далее с южной стороны улицы).

# Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения

Водоотведение – предусматривается устройство дождевой канализации с разветвленной сетью дренажей и дождеприемных колодцев. Ориентировочный диаметр коллектора – 800 мм, подключения дождеприемных колодцев – 300 мм, диаметры необходимо уточнить расчетом на последующих стадиях проектирования. Выпуск поверхностного стока предусматривается в ручей Улитов после очистки, для чего предусматривается строительство ЛОС на выпуске.

Электроснабжение – предусматривается организация наружного освещения проезжей части и тротуаров в темное время суток.

# Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2012 год | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 23,4 | 23,4 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) | га / м2 / чел | - | - |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (кроме микрорайонного значения) | - - | - | - |
|  | - рекреационных зон | - - | - | - |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | - - |  | 0,5 |
|  | - производственных зон | - - | - | - |
|  | - иных зон (территорий общего пользования) | - - | - | 23,4 |
| 1.2 | Коэффициент застройки | % | - | - |
| 1.3 | Коэффициент плотности застройки | % | - | - |
| 1.4 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га | - | - |
|  | - земли субъектов Российской Федерации | - - | - | - |
|  | - земли муниципальной собственности | - - | 23,4 | 23,4 |
|  | - земли частной собственности | - - | 0 | 0 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 3,3 | 3,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | магистральные улицы общегородского значения | - - | - | 3,3 |
|  | улицы и проезды местного значения | - - | - | - |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - автобус | - - | - | 3,3 |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей |  | - | - |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3 / сут | - | - |
| 6.2 | Водоотведение | л/с | - | 232,2- |
| 6.3 | Электропотребление | кВт/сутки | - | 100 |
| 6.4 | Расход газа | млн. м3 / год | - | - |
| 6.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | млн. Гкал/год | - | - |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов | тыс. м3 /сут | - | - |
| 6.7 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га | - | 0,22 |
| 6.8 | Потребность в иных видах инженерного оборудования | соответствующие единицы | - | - |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 7.1 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га | - | - |

# Приложение. Координаты поворотных точек устанавливаемых красных линий

| Номер точки | х | у |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8008.6 | 7156.0 |
| 2 | 8000.0 | 7116.1 |
| 3 | 8018.9 | 7111.7 |
| 4 | 8120.9 | 7088.1 |
| 5 | 8286.1 | 7049.9 |
| 6 | 8308.4 | 7086.2 |
| 7 | 8330.7 | 7039.5 |
| 8 | 8504.5 | 7003.6 |
| 9 | 8528.2 | 7016.4 |
| 10 | 8560.8 | 7007.8 |
| 11 | 8580.2 | 7125.6 |
| 12 | 8720.7 | 7262.7 |
| 13 | 8732.3 | 7255.4 |
| 14 | 8931,7 | 7442,4 |
| 15 | 8985,1 | 7398,5 |
| 16 | 9013,2 | 7424,4 |
| 17 | 9073,4 | 7575,3 |
| 18 | 9219,9 | 7713,2 |
| 19 | 9242,3 | 7734,0 |
| 20 | 9355,7 | 7739,9 |
| 21 | 9374,9 | 7785,8 |
| 22 | 9348,6 | 7832,7 |
| 23 | 9410,8 | 7885,0 |
| 24 | 9496,5 | 7910,0 |
| 25 | 9527,7 | 7959,2 |
| 26 | 9583,4 | 8035,2 |
| 27 | 9525,6 | 8066,0 |
| 28 | 9494,9 | 8126,8 |
| 29 | 9643,4 | 8170,2 |
| 30 | 9651,8 | 8194,0 |
| 31 | 9653,6 | 8193,1 |
| 32 | 9586,9 | 8226,3 |
| 33 | 9597,8 | 8224,5 |
| 34 | 9625,8 | 8289,7 |
| 35 | 9699,1 | 8302,0 |
| 36 | 9712,6 | 8345,2 |
| 37 | 9675,2 | 8405,0 |
| 38 | 9702,4 | 8466,0 |
| 39 | 9750,6 | 8437,6 |
| 40 | 9777,2 | 8423,7 |
| 41 | 9785,1 | 8441,4 |
| 42 | 9701,5 | 8511,9 |
| 43 | 9701,0 | 8538,6 |
| 44 | 9716,0 | 8538,9 |
| 45 | 9715,2 | 8572,2 |
| 46 | 9740,2 | 8577,7 |
| 47 | 9752,6 | 8578,0 |
| 48 | 9857,6 | 8603,4 |
| 49 | 9777,9 | 8634,7 |
| 50 | 9810,8 | 9710,8 |
| 51 | 9832,5 | 8701,4 |
| 52 | 9840,3 | 8704,5 |
| 53 | 9890,2 | 8676,4 |
| 54 | 9912,7 | 8866,3 |
| 55 | 9980,8 | 8879,0 |
| 56 | 9995,6 | 8905,4 |
| 57 | 9949,8 | 8937,6 |
| 58 | 9946,5 | 8944,4 |
| 59 | 9943,2 | 8944,8 |
| 60 | 9955,1 | 8961,4 |
| 61 | 10027,1 | 8953,4 |
| 64 | 10003,1 | 9028,5 |
| 65 | 9988,4 | 9145,7 |
| 66 | 9977,2 | 9144,3 |
| 67 | 9974,8 | 9164,0 |
| 68 | 9972,5 | 9181,9 |
| 69 | 10022,5 | 9187,8 |
| 70 | 10021,8 | 9206,8 |
| 71 | 10066,3 | 9211,8 |
| 72 | 10061,8 | 9247,7 |
| 73 | 10070,4 | 9248,6 |
| 74 | 10141,0 | 9257,2 |
| 75 | 10142,7 | 9242,9 |
| 76 | 10154,3 | 9244,1 |
| 77 | 10156,8 | 9222,9 |
| 78 | 10186,0 | 9195,6 |
| 79 | 10187,2 | 9182,5 |
| 80 | 10208,7 | 9184,4 |
| 81 | 10209,1 | 9180,5 |
| 82 | 10216,3 | 9180,7 |
| 83 | 10217,8 | 9152,9 |
| 84 | 10172,0 | 9151,7 |
| 85 | 10160,0 | 9145,2 |
| 86 | 10131,6 | 9104,2 |
| 87 | 10136,5 | 9075,5 |
| 88 | 10109,9 | 9072,8 |