АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЛЕГЕЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2017 года           07-47-а

от _____________________ № ________

Об утверждении проектно - сметной  документации

Согласно положительного заключения экспертизы Общества с ограниченной ответственностью «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС» от 20 апреля 2017 года № 78-2-1-2-0987-17 администрация Мелегежского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить сметную документацию «Ремонт участков дорог деревня Новоандреево, улица Цветочная, улица Строительная, деревня Шибенец, улица Береговая» сметная стоимость 1 366 332,62 рублей (Один миллион триста шестьдесят шесть тысяч триста тридцать два рубля 62 копейки), протяженностью 820 метров, площадью 2460 квадратных метров (приложение).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего финансовым сектором главного бухгалтера А.А. Сельчикову

Глава администрации						        С.Ю. Прохоренко

А.А. Сельчикова

38-245

Утверждено

Постановлением администрации

Мелегежского сельского поселения

от 24 апреля 2017 года № 07-47-а

(приложение)

|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |
| на | Ремонт участков дорог в д. Новоандреево ул. Цветочная, ул. Строительная, д. Шибенец ул. Береговая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ |  | 1366,333 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда |  | 103,473 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Сметная трудоемкость |  | 274,15 |  | чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. д. Новоандреево, ул. Цветочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил.27.3 п.3.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (03.2017) ОЗП=9,25; ЭМ=7,12; ЗПМ=9,25; МАТ=3,65 НР (1635 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (878 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,18 | 3880,7 329,74 | 3540,17 483,86 | 699 | 59 | 637 87 | 21,6936 | 3,9 |
| 2 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний (м3) | 19,8 | 585,9 |  | 11601 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР27-04-001-03 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного, прим. (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил.27.3 п.3.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-03 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (03.2017) ОЗП=9,25; ЭМ=6,2; ЗПМ=9,25; МАТ=3,65 НР (6794 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (3650 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,45 | 6410,82 265,4 | 6113,24 1084,47 | 2885 | 119 | 2751 488 | 17,6226 | 7,93 |
| 4 | 408-0227 | Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные (м3) | 68,85 | 909,37 |  | 62610 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-03-001-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала (1000 м2 площади основания) (Прил.27.3 п.3.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-03-001-04 ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ) (03.2017) ОЗП=9,25; ЭМ=6,19; ЗПМ=9,25; МАТ=3,65 НР (5752 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (3090 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,45 | 3056,08 660,35 | 2363,33 481,12 | 1375 | 297 | 1063 217 | 42,276 | 19,02 |
| 6 | ТЕР27-04-012-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 покрытия) (Прил.27.3 п.3.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-012-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (03.2017) ОЗП=9,25; ЭМ=5,63; ЗПМ=9,25; МАТ=2,71 НР (31642 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (16998 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,9 | 67647,22 1216,62 | 9601,31 1923,98 | 60882 | 1095 | 8641 1732 | 77,1972 | 69,48 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  | 304281 | 14523 | 76820 23347 |  | 100,33 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 45823 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 24616 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 д. Новоандреево, ул. Цветочная |  |  |  |  |  | 423808 |  |  |  | 100,33 |
| Раздел 2. д. Новоандреево, ул. Строительная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил.27.3 п.3.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (03.2017) ОЗП=9,25; ЭМ=7,12; ЗПМ=9,25; МАТ=3,65 НР (2295 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (1233 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ 0,252 |  | 3880,7 329,74 | 3540,17 483,86 | 978 | 83 | 892 122 | 21,6936 | 5,47 |
| 2 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний (м3) | 27,72 | 585,9 |  | 16241 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР27-04-001-03 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного, прим. (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил.27.3 п.3.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-03 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (03.2017) ОЗП=9,25; ЭМ=6,2; ЗПМ=9,25; МАТ=3,65 НР (9514 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (5111 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,63 | 6410,82 265,4 | 6113,24 1084,47 | 4039 | 167 | 3851 683 | 17,6226 | 11,1 |
| 4 | 408-0227 | Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные (м3) | 96,39 | 909,37 |  | 87654 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-03-001-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала (1000 м2 площади основания) (Прил.27.3 п.3.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-03-001-04 ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ) (03.2017) ОЗП=9,25; ЭМ=6,19; ЗПМ=9,25; МАТ=3,65 НР (8048 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (4323 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,63 | 3056,08 660,35 | 2363,33 481,12 | 1925 | 416 | 1489 303 | 42,276 | 26,63 |
| 6 | ТЕР27-04-012-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 покрытия) (Прил.27.3 п.3.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-012-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (03.2017) ОЗП=9,25; ЭМ=5,63; ЗПМ=9,25; МАТ=2,71 НР (44288 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (23791 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1,26 | 67647,22 1216,62 | 9601,31 1923,98 | 85235 | 1533 | 12098 2424 | 77,1972 | 97,27 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  | 426000 | 20341 | 107556 32672 |  | 140,47 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 64146 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 34458 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 д. Новоандреево, ул. Строительная |  |  |  |  |  | 593327 |  |  |  | 140,47 |
| Раздел 3. д. Шибенец, ул. Береговая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил.27.3 п.3.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (03.2017) ОЗП=9,25; ЭМ=7,12; ЗПМ=9,25; МАТ=3,65 НР (505 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (271 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,056 | 3880,7 329,74 | 3540,17 483,86 | 217 | 18 | 198 27 | 21,6936 | 1,21 |
| 2 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний (м3) | 6,16 | 585,9 |  | 3609 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР27-04-001-03 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного, прим. (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил.27.3 п.3.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-03 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (03.2017) ОЗП=9,25; ЭМ=6,2; ЗПМ=9,25; МАТ=3,65 НР (2272 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (1221 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,15 | 6410,82 265,4 | 6113,24 1084,47 | 962 | 40 | 917 163 | 17,6226 | 2,64 |
| 4 | 408-0227 | Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные (м3) | 22,95 | 909,37 |  | 20870 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-03-001-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала (1000 м2 площади основания) (Прил.27.3 п.3.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-03-001-04 ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ) (03.2017) ОЗП=9,25; ЭМ=6,19; ЗПМ=9,25; МАТ=3,65 НР (1914 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (1028 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,15 | 3056,08 660,35 | 2363,33 481,12 | 458 | 99 | 354 72 | 42,276 | 6,34 |
| 6 | ТЕР27-04-012-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 покрытия) (Прил.27.3 п.3.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-012-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (03.2017) ОЗП=9,25; ЭМ=5,63; ЗПМ=9,25; МАТ=2,71 НР (10543 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (5663 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,3 | 67647,22 1216,62 | 9601,31 1923,98 | 20294 | 365 | 2880 577 | 77,1972 | 23,16 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  | 101051 | 4829 | 25500 7761 |  | 33,35 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 15234 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 8184 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 д. Шибенец, ул. Береговая |  |  |  |  |  | 140774 |  |  |  | 33,35 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  | 831332 | 39693 | 209876 63780 |  | 274,15 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 125203 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 67258 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 д. Новоандреево, ул. Цветочная |  |  |  |  |  | 423808 |  |  |  | 100,33 |
| Итого по разделу 2 д. Новоандреево, ул. Строительная |  |  |  |  |  | 593327 |  |  |  | 140,47 |
| Итого по разделу 3 д. Шибенец, ул. Береговая |  |  |  |  |  | 140774 |  |  |  | 33,35 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1157909 |  |  |  | 274,15 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 581763 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 209876 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 103473 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 125203 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 67258 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 208423,62 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 1366332,62 |  |  |  | 274,15 |